FIȘA TEHNICĂ NR. 4

Stalp 9m

| NR CRT | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametri tehnici şi funcţionali: |  |  |
|  | 1.1. Caracteristici generale |  |  |
| 1 | Stâlp |  |  |
| 1.1 | Stâlp conic drept, realizat din oţel, rotund, sudura invizibila, galvanizat conform standardului EN ISO 1461, vopsit in camp electrostatic AKZO |  |  |
| 1.2 | Diametru la bază: (minim) 184mm |  |  |
| 1.3 | Diametru la vârf: (minim) 76mm |  |  |
| 1.4 | Înălţime totală H=9m |  |  |
| 1.5 | Înălţime utilă H=9m |  |  |
| 1.6 | Grosime perete: (minim) 3mm |  |  |
| 1.7 | Prevăzut în partea inferioară cu uşa de vizitare, cu sistem antiefracţie (cheie) |  |  |
| 11.8 | Montaj cu flanşă - dimensiuni flanşă de fixare: minim 280x280mm; carcasa de buloane M16x1000mm, prinse pe distanțier, interax buloane: 200mm.Gaurile flansei trebuie sa corespunda cu carcasa de buloane. |  |  |
| 1.9 | La bază, stâlpul este prevăzut în interior cu o cutie de conexiuni (se consideră componentă a acestuia), cu următoarele caracteristici: - grad de protecţie: (minim) IP 44 - clasa de izolaţie electrică: I sau II - dimensiuni maxime: 70 x 60 x 310mm - carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact (minim) IK08 şi la foc - să permită accesul în interior cu ajutorul unor scule - să permită racordarea prin partea inferioară a (minim) 2 cabluri cu 5 conductoare cu sectiunea de 35/50 mm2 aluminiu, iar prin partea superioară a (minim) 2cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5 mm2 - în interior să fie echipată cu borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un portfuzibil care să permită echiparea cu: siguranţă fuzibilă si cu fuzibil dimensionat corespunzator pentru protectia componentelor de iluminat |  |  |
| 1.10 | Distanţa de la partea inferioară a stâlpului la uşa de vizitare cuprinsă minim 500mm ÷ maxim 600mm |  |  |
| 1.11 | Dimensiuni uşa de vizitare (minim) lxh=85x400mm |  |  |
| 1.12 | Cu gaura pt priza de iluminat festiv la h=3m |  |  |
| 1.13 | Protectie anticoroziva la baza |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 3.1 | Se vor prezenta certificate de conformitate cu marca CE pentru stâlpul de iluminat ofertate. |  |  |
| 3.2 | Certificat de conformitate de la producator |  |  |
| 3.3 | Zincare conform standardului EN ISO 1461 |  |  |
| 3.4 | Conform standardului EN40 |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post garantie |  |  |
| 4.1 | stâlp de iluminat – minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |

Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen.