FIȘA TEHNICĂ NR. 2

Stâlp 8 m

| NR CRT | Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Caracteristici generale |  |  |
| 1 | Stalp 8 m |  |  |
| 1.1 | Stâlp conic drept, realizat din oţel, rotund, sudura invizibila, galvanizat conform standardului EN ISO 1461, vopsit in camp electrostatic AKZO/RAL 200 BLACK MOD KC S |  |  |
| 1.2 | Diametru la baza 155 mm |  |  |
| 1.3 | - Diametru la varf 60 mm |  |  |
| 1.4 | Inaltimea de la sol H=8 m |  |  |
| 1.5 | Grosime perete: 3 mm |  |  |
| 1.6 | Prevazut in partea inferioara cu usa de vizitare, cu sistem antiefractie (cheie) |  |  |
| 1.7 | Dimensiuni flanșă de fixare: 280x280mm, armatură metalică echipată cu buloane: M16x1000mm, distanța găurilor de fixare: 200x200mm |  |  |
| 1.8 | La bază, stâlpul este prevăzut în interior cu o cutie de conexiuni (se considera componentă a acestuia), cu urmatoarele caracteristici: - grad de protecţie: IP 44 - clasa de izolatie electrica: II - dimensiuni maxime: 69 x 60 x 232 mm - carcasa să fie din material termoplastic, rezistent la impact IK 08 şi la foc - să permită accesul în interior cu ajutorul unor scule - să permită racordarea prin partea inferioară a (minim) 2 cabluri cu 5 conductoare cu sectiunea de 35/50 mm2 aluminiu, iar prin partea superioară a (minim) 2cabluri cu 3 conductoare cu secţiunea de 2,5 mm2 - în interior să fie echipată cu min. 4 borne care să permită conectarea cablurilor specificate mai sus, cu un portfuzibil ce va permite echiparea cu siguranţă fuzibilă de min. 20 A si cu fuzibil dimensionat corespunzator pentru protecţia componentelor de iluminat |  |  |
| 1.9 | Distanta de la partea inferioara a stalpului la usa de vizitare să fie de 500 mm |  |  |
| 1.1 | Dimensiuni ușa de vizitare lxh=100x400 mm |  |  |
| 1.11 | In partea superioara, stalpul va avea diametrul constant (60 mm) o lungime de 85 mm, pentru fixarea aparatului de iluminat |  |  |
| 1.12 | Cu gaura pentru priza de iluminat festiv la h=3m |  |  |
| 1.13 | Protectie anticoroziva rășină expoxidică |  |  |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare |  |  |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante |  |  |
| 3.1 | Se vor prezenta certificate de conformitate cu marca CE pentru stâlpul de iluminat ofertate. |  |  |
| 3.2 | Certificat de conformitate de la producator |  |  |
| 3.3 | Zincare conform standardului EN ISO 1461 |  |  |
| 3.4 | Conform standardului EN40 |  |  |
| 4 | Conditii de garantie si post garantie |  |  |
| 4.1 | stâlp de iluminat – minim 2 ani |  |  |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic |  |  |

Notă: Nu se acceptă completarea fișelor tehnice cu formulări de tipul : Da, Identic, Îndeplinit, Conform, Similar sau altele de acest gen.